| 拼接系统（液晶拼接单元）技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品特征 | 工业级设计，五万小时不间断工作，性能稳定 高分辨率，高对比度，超宽视角 超窄边设计，双边拼缝仅 3.5mm 内置拼接控制器可实现图像拼接显示功能 采用 3D 数字化图像处理内核，精确监控更多细节 图像信号增益功能,更加稳定正确的图像控制,实现图像真实还原,提高系统可信赖性 信号接口齐全，支持 CVBS(BNC)、HDMI、VGA、DVI 输入 支持电脑集中控制，可通过电脑进行拼接单元参数调整 自动智能温控系统，节能环保，使拼接单元具有更高的稳定性和可靠性 全金属外壳，防静电,防磁场，防强电场干扰 标准机柜安装结构,标准化、模块化可实现快速拼接安装 |  |
| 详细技术参数 |  |  |
| 液晶面板 | 型号 | 49” DID LCD Panel |
|  | 物理分辨率 | 1920×1080(H×V) |
|  | 像素间距 | 0.5595 ×0.5595 (mm) |
|  | 亮度 | 500 (cd/ m ) |
|  | 对比度 | 1200:1 |
|  | 响应时间 | 8ms |
|  | 显示色彩 | 16.7M |
|  | 视角 | 178°(H) / 178°(V) |
| 图像 | 屏幕比例 | 16:9 |
|  | 画质补偿技术 | LTI、CTI |
|  | 运动补偿技术 | AUTO MOVE |
|  | 滤波器 | 3D 梳状滤波，数字降噪 |
|  | 视频制式 | PAL、NTSC |
| 信号信源 | 复合视频输入 | CVBS(BNC) ×1； |
|  | 数字信号输入 | HDMI×1； 1920x1080@60Hz 向下兼容（配4K方案可支持4K信号输入） |
|  | 电脑信号输入 | VGA(DB-15) ×1；1920x1080@60Hz 向下兼容 |
|  | 数字信号输入 | DVI(DVI-I)×1；1080P(1920×1080) 向下兼容 |
| 内置拼接控制器 | 电脑集中控制接口 | RS232 |
|  | 功能 | 信号任意组合拼接显示，整屏拼接显示，单屏 独立显示，局部拼接显示，一 路信号任意窗口漫游、缩放，边框消隐 |
| 系统 | 自动温控系统 | 自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节 约能耗、提高液晶拼接单元的稳定性和可靠性 |
|  | 图像信号增益 | 更加稳定正确的图像控制，实现图像真实还原,提高系统可信赖性 |
|  | 操作方式 | 电脑集中控制 |
|  | 总线控制 | I C |
|  | 平均无故障时间(MTBF) | 50000 小时 |
| 电源 | 宽电压设计 | 100~240V |
|  | 功耗 | 190W |
| 结构 | 外型尺寸 | 1078.34mm*608.36mm*111.47mm（宽×高×深） |
|  | 显示区域尺寸 | 1074.24mm×604.26mm (宽×高) |
|  | 外壳材料 | 全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰 |
|  | 安装方式 | 标准型机柜、定制型机柜 |
| 重量 | 整机毛重 | 约 21Kg(含包装) |
|  | 整机净重 | 约 18Kg |
| 环境 | 存储温度 | -20℃~65℃ |
|  | 工作温度 | 0℃~55℃ |
|  | 工作湿度 | 10%~90% |
| 品质 | 品质保证 | 产品强制认证（3C）标准生产，ISO9001体系架构流程， |
|  | 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |