65寸摄像头会议平板

| 产品型号 | HS6A |  |
| --- | --- | --- |
| 版本 | V1.0 |  |
| 内部承认 |  |  |
| 撰写 | 审核 | 批准 |

| 客户承认 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 确认 | 批准 | 盖章 |
| 客户公司全称 |  |  |

客户承认签字盖章敬请回传正本一份

广东沃派电子科技有限公司

Guangdong Wopai Electronic Technology Co., Ltd

产品功能简介：

- 铝合金型材边框，表面喷砂阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热;

- 3毫米AG防炫钢化防暴玻璃，增强视觉效果，提升触控体验;

- 4K 超高清显示，支持多种色彩空间；

- 无线屏幕共享，您可以使用屏幕共享设备或屏幕共享软件将电脑、手机和其他设备投影到平板电脑上并与观众共享；还可以通过平板电脑控制电脑、手机和其他设备；

- 支持40点高速触摸书写体验，书写流畅度更好，书写速度更快;

- 采用国际通用的标准 OPS 插槽，一体化插拔设计方便升级和维护，外部没有明显的电脑模块连接线，机身美观;

- 前置按钮可一键启动，长按可同时打开或关闭屏幕和主机，同时打开或关闭屏幕和主机;

- 安卓 11.0 系统自带电子白板，支持扫码共享和注释功能。各通道均可调用批注功能；

- 小工具是平板电脑上的快捷工具 APP，可帮助解决会议中的文件传输、投票、屏幕录制、计时、截图等需求；

- 支持屏幕锁定，每次唤醒平板电脑时，都需要输入密码，保护信息安全。

产品效果图(仅参考，以实物为准)

尺寸图

产品规格

| 显示参数 | 尺寸 | 65 英寸 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应时间 | 8ms |
|  | 画面比例 | 16:9 |
|  | 最大显示尺寸 | 1428.48（H）×803.52(V) (mm) |
|  | 分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
|  | 刷新频率 | 60Hz |
|  | 色彩度 | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
|  | 色域NTSC（Typ） | 72% |
|  | 对比度 | 5000：1 （Typ）透射 |
|  | 可视角度 | 178°(H/V) |
| 整机参数 | 输入电源 | 100-240V/AC, 50/60Hz |
|  | 整机功耗 | ≤160W |
|  | 待机功耗 | ≤0.5W |
|  | 背光类型 | DLED |
|  | 亮度 | 350cd/m² |
|  | 寿命 | ≥30000小时 |
|  | 整机尺寸 | 1488.4*907*92.4mm+壁挂厚度40mm |
|  | 包装尺寸 | 1600*190*1015mm |
|  | 净重 | 32Kg |
|  | 毛重 | 41Kg |
| 接口 | 输入接口 | 侧置端口：RJ45/(Mini) /LINE OUT/TOUCH /OUT (USB3.0 端子2.0功能)/HDMI#1 HDMI#2/USB#1 (USB2.0) USB#2 (USB3.0) |
|  |  | 下置端口：(Mini)MIC IN /RS232 （公座）/OPTICAL /OUT /VGA /PC AUDIO IN |
|  |  | 前置端口：USB2.0*2 ； |
|  | 输出接口 | LINE*1，OPTICAL(SPDIF)*1，TOUCH*1； |
| 喇叭 | 左右声道 | 2*16W(8Ω) |
| 麦克风 | 类别 | 8路阵列 |
|  | 拾音距离 | 0-12米 |
| 摄像头 | 像素 | 4800万 |
|  | 位置 | 上边框中间 |
| 系统 | 系统版本 | Android 11.0 |
|  | CPU | 四核A55 |
|  | GPU | Mali G52MP2 |
|  | RAM | 4G |
|  | ROM | 32G |
|  | WIFI频率 | 2.4GHz/5GHz |
|  | 蓝牙 | 5.0 |
|  | OSD语言 | 中文、英文等多国语言 |
| 触摸框参数 | 触摸类型 | 红外触摸 |
|  | 触摸方式 | 手指、书写笔或其他≥ Ø2mm非透明物体 |
|  | 分辨率 | 32767*32767 |
|  | 响应速度 | ≤8毫秒 |
|  | 定位精度 | ≤±2mm |
|  | 多点触摸 | 20点触摸 |
|  | 触摸支持操作系统 | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP/Android /Linux/Mac OS X/Chrome |
| OPS选配参数 | CPU支持 | I3/I5/I7可选英特尔/AMD/CPU：5/6/7/8/9/10/11/12代 |
|  | 内存 | DDR4 4G/8G/16G（可选） |
|  | 硬盘 | 128G SSD/256G SSD（可选） |
|  | 操作系统 | window10/windows11/Linux/Ubuntu |
|  | 接口 | HDMI*1、USB2.0*4、USB3.0*2、VGA*1、MIC*1、RS232*1、RJ-45网络接口*1、Earphone*1、POWER键、RECOVERY键； |
|  | WIFI | 支持802.11 b/g/n |
| 环境因素 | 工作环境 | 工作温度：0℃～40℃ |
|  |  | 工作湿度：10%RH ～ 85%RH (无冷凝水) |
|  | 存储环境 | 储存温度：- 20℃～60℃ |
|  |  | 储存湿度：10%RH～85%RH (无冷凝水) |
|  | 工作高度 | 5000米以下 |
| 附件 | 电源线 | *1 |
|  | 手写笔 | *1 |
|  | 遥控器 | *1 |
|  | 电池 | *1 |
|  | 保修卡/合格证 | *1 |
|  | 挂架 | *1标配,A352 |
|  | 移动支架 | *1选配 |

运输注意事项：

1. 在运输过程中，必须严格按照外包装箱上的标记放置和固定，以防止机器在运输过程中翻倒或受到异物撞击。

- 单台设备的长途运输需要订制木箱或木架保护。

- 注：以上内容仅供参考，请以实际产品为准。如有变更恕不另行通知。